2020年 花蓮新城 臺灣杉木立方 義築作品

生產製程文件

| 作業名稱 | 一、挑選木材 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1-2 |  | 1 | 目視木材彎曲程度 |  |  |
|  |  | 2 | 依照彎曲程度分類用途 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面4.5*9cm木料 | 無 | 木料區 |
|  |  | b | 斷面4.5*9cm木料 | 無 | 木料區 |

| 作業名稱 | 二、木立方桿件製作 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 木材切割尺寸角度標註 |  |  |
|  |  | 2 | 木材裁切 |  |  |
|  |  | 3 | 木材鑽孔位置標註 |  |  |
|  |  | 4 | 木材鑽孔模板定位 |  |  |
|  |  | 5 | 木材鑽孔 |  |  |
|  |  | 6 | 導圓角 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 斷面4.5*9cm木料 | 尺、筆 | 裁切區 |
|  |  | b | 斷面4.5*9cm木料 | 圓鋸機 | 裁切區 |
|  |  | c | 已裁切之木料 | 尺、筆 | 鑽孔區 |
|  |  | d | 已裁切之木料 | 尺、筆 立式鑽床 | 鑽孔區 |
|  |  | e | 已裁切之木料 | 尺、筆 立式鑽床 | 鑽孔區 |
|  |  | f | 已裁切且鑽孔木料 | 修邊機 | 修邊區 |

| 作業名稱 | 三、牙條切割 | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 |  | 1 | 標記牙條尺寸及切割位置 |  |  |
|  |  | 2 | 切割牙條 |  |  |
|  |  | 3 | 修齊牙條切口 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 牙條 | 尺、筆 | 切割區 |
|  |  | b | 已標記牙條 | 砂輪機 | 切割區 |
|  |  | c | 已切割牙條 | 砂輪機 | 切割區 |

| 作業名稱 | 四、木立方組裝 (大單元) | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 確認組裝部件 |  |  |
|  |  | 2 | 固定木材位置 |  |  |
|  |  | 3 | 將木材單元按順序穿過牙條 |  |  |
|  |  | 4 | 使用夾具及鐵鎚夾緊木條 |  | 不可直接用鐵鎚敲擊牙條及木料 |
|  |  | 5 | 鎖上螺帽 |  |  |
|  |  | 6 | 翻轉，同樣步驟施作另一側 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已裁切木料 | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | b | 已裁切木料 | 人力 | 組裝區 |
|  |  | c | 已裁切木料、牙條 | 人力、鐵鎚 | 組裝區 |
|  |  | d | 已裁切木料、牙條 | 鐵鎚、夾具 | 組裝區 |
|  |  | e | 已裁切木料、牙條、螺帽 | 板手 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、牙條、螺帽 | 同上 | 組裝區 |

| 作業名稱 | 五、木立方組裝 (小單元) | 項次 | 作業順序 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次1 項次2 項次3 項次4 項次5 項次6 |  | 1 | 確認組裝部件 |  |  |
|  |  | 2 | 固定木材位置 |  |  |
|  |  | 3 | 將木材單元按順序穿過牙條 |  |  |
|  |  | 4 | 使用夾具及鐵鎚夾緊木條 |  | 不可直接用鐵鎚敲擊牙條及木料 |
|  |  | 5 | 鎖上螺帽 |  |  |
|  |  | 6 | 翻轉，同樣步驟施作另一側 |  |  |
|  |  | 項次 | 原料 | 設備 | 站別 |
|  |  | a | 已裁切木料 | 尺、筆 | 組裝區 |
|  |  | b | 已裁切木料 | 人力 | 組裝區 |
|  |  | c | 已裁切木料、牙條 | 人力、鐵鎚 | 組裝區 |
|  |  | d | 已裁切木料、牙條 | 鐵鎚、夾具 | 組裝區 |
|  |  | e | 已裁切木料、牙條、螺帽 | 板手 | 組裝區 |
|  |  | f | 已裁切木料、牙條、螺帽 | 同上 | 組裝區 |